中国电工技术学会标准编制说明

一、编制说明主要内容

1、“工作简况”：包括主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等。

本标准起草单位有：国家电网有限公司信息通信分公司、国网上海市电力公司检修公司、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、国网湖南电力有限公司输电检修分公司、北京中电飞华通信股份有限公司、上海电力高压实业有限公司。

本标准主要起草人有：刘军、杨洪、张素香、纪航、姚贤炯、龚景阳、王媚、陈伟俊、马野、郝旭东、王康、郝宁、宁博扬、牛捷、邓志勇、段非非、陈俊、吴振、陈春学、鲁炜、苏磊。

2019 年6 月，召开大纲讨论会，明确规范大纲架构和各部分编写重点，确定规范编制计划。

2019 年7 月至10月，编写组集中工作，形成初稿。

2019 年11 月，召开规范初稿审查会，完善规范框架及编写重点。

2019 年12 月，召开内部讨论会，根据规范初稿审查会意见修改完善初稿规范。

2020 年01月，召开规范征求意见讨论会，邀请相关专家对规范进行讨论与研究，编制单位根据专家意见对规范进行补充与完善，形成规范征求意见稿。

2、“标准编制原则和主要内容”：包括本标准编制的原则、本标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据、解决的主要问题，修订时应列出本标准与原标准的主要差异和水平对比。

本规范对220千伏同塔双回路线路检修及更换OPGW光缆施工作业做出规定。

技术要求主要包括对施工作业可适用的范围、人员配置、工器具配备、作业程序、以及安全注意事项及措施等。可适用的范围对该施工作业适用的OPGW光缆状态及杆塔形式作出要求；人员配置对参与施工的工作人员资质及数量作出要求；工器具配备对施工作业中使用的工器具配置及场地安排作出要求；作业程序对带电作业关键施工流程作出要求。安全注意事项及措施对带电作业安全防护作出要求。

作业程序规范主要包括了现场勘察、检测及验算，工具储运和检测，施工前准备，操作步骤等。

3、“主要试验（或验证）情况”：本标准编制过程中主要试验或主要验证情况的分析。

2018年5月本项目在上海市南华苑模拟线路完成第一次模拟施工。根据现场实际情况，完成220kV同杆双回路单侧停电侧调换光缆施工技术、安全措施的编制，并完成内部专家审查工作。根据施工方案，对耐张杆、直线杆光缆放线滑轮及高空越线架光缆滑轮进行了改造，并已完成试制。

2018年10月本项目在上海市闵行区相关线路上完成第二次模拟施工。所有施工人员已进行带电作业培训，并取得带电作业证。施工人员及现场负责人名单确定，已明确各施工点的人员分工及工作内容。所有施工工器具在电气、机械试验的基础上完成实际运用，达到研制目标。

2018年11月30日本项目在220kV闵余2B15线上正式实施。在闵余2B16线停电、闵余2B15线不停电的情况下，更换闵余2B15线6号至8号杆塔间的OPGW光缆，施工顺利完成并通过验收。

4、“标准中涉及专利的情况”：要明确说明本标准中有无涉及专利。对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明。

无

5、“预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况”：本标准批准发布后，经宣贯、实施，预期能产生的社会效益情况估计，以及对产业发展（如技术进步、结构调整、规范市场等方面）的作用。

220kV同杆双回路线路单侧停电更换OPGW光缆，保证了及时更换光缆也避免了线路同时停电检修，提升了输电线路检修效率，增强了供电可靠性和电网稳定性；只需单侧线路停电，在协调停电工作上也更加方便和快捷，也为未来其他带电施工检修提供了参考。运用该方法不仅能够有效解决光缆检修问题，还能确保线路与光缆运行安全，具有重大的经济效益。采用带电更换220kV同塔双回输电线路停电侧OPGW光缆工艺，每次可节约停电72小时，节约费用约845.856万元（以单回路输电线路每停电1小时，损失电量12万度，每度电0.979元计算）。以上海每度电创造8元的经济效益计算, 可避免损失6912万元。

6、“与国际、国外对比情况”：本标准在制定或修订过程中，采用国际标准和国外先进标准情况；与国际、国外同类标准水平的对比情况；国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；标准水平评价。

无国外参照规范

7、“在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性”：简要说明本标准在本专业领域标准体系中位于哪个层次，以及与法律、法规、标准的协调性。

该带电施工工艺为全国首创，无同一技术领域内已有相关规范。

8、“重大分歧意见的处理经过和依据”：主要适用于对矛盾、分歧较大的意见，处理结果与处理依据的说明。

无

9、“标准性质的建议说明”：团体标准一般为推荐性标准。

推荐性标准

10、“贯彻标准的要求和措施建议”：包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等。

无

11、“废止现行相关标准的建议”：修订标准时说明新旧标准的替代关系。

无

12、“其他应予说明的事项”：用于陈述本标准编制阶段与原计划有差异的原因、阶段和审议结果（征求意见稿编制说明陈述起草阶段变更时的工作组结论；送审稿编制说明陈述征求意见阶段、起草阶段变更的工作组结论；报批稿编制说明陈述审查结论）。

无

编制说明（模板）

《××××》编制说明

（××稿）

一、工作简况

1 主要工作过程

起草（草案、调研）阶段：

征求意见阶段：

*其中，××家单位共提出××条意见或建议（见团体标准征求意见汇总表）。

送审阶段：

报批阶段：

*工作组按照会议审查意见对标准送审稿作了进一步的修改、整理和完善，于××年××月形成了标准报批稿、编制说明及其它相关文件，报至××××专业分会。

分阶段叙述，必须说清楚各个阶段的时间节点和工作内容。 ——起草（草案、论证）阶段：（什么时间成立工作组、做了什么工作、什么时间完成征求意见稿） ——征求意见阶段：（什么时间开始征求意见、什么时间结束征求意见、什么时间处理意见等） ——审查阶段：（什么时间形成送审稿、什么时间完成审查准备工作、什么时间进行会审或函审等） ——报批阶段：（什么时间形成报批稿、什么时间上报标准归口专业分会等）

2 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由             共同负责起草。

主要成员：

所做的工作：

*主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等”应与××稿一致。

……

——无变更时，与计划一致且与对应阶段标准文本（××稿）一致。 ——如有牵头单位变更，名称后加括号注明，并在第十二项“其他应予说明的事项”中详细说明。 ——此处对标准文本中出现的起草单位和成员必须全部列出，并介绍其承担的工作。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

……

2、标准主要内容

……

3、主要技术差异

……

4、解决的主要问题

*从标准本身的特点描述解决的主要问题。

……

——编制标准应符合标准立项原则（如产业发展原则、市场需要原则、重点突出原则、成套成体系原则）。 ——简明阐述主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据、解决的主要问题以及修订标准的差异。

三、主要试验（或验证）情况

*新制定的标准必须要进行试验（或验证），并简要叙述主要情况。某些基础标准不需要验证，写清情况即可。

——对于新制定的产品标准，必须要进行试验（或验证），并简要叙述主要情况。 ——基础标准不涉及此项内容，写清楚原因即可。如：“本标准是术语标准，不需要进行试验或验证。”

四、标准中涉及专利的情况

*涉及专利时，要详细说明情况，并按《标准中涉及专利的处置》的要求处理。

——不涉及专利时，在标准文本的前言中不写免责声明，此处应写为：“本标准不涉及专利问题。” ——涉及专利时：在制定/修订过程中存在某些技术内容、条款涉及专利，应在此章说清情况。在标准文本的前言不写免责声明，而应在引言中按《标准中涉及专利的处置》的要求进行描述，并提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明等相关文件材料。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

*从标准本身的特点描述对产业发展的作用。

——描述标准实施后预期达到的社会效益。 ——对产业发展的作用在描述时要注意： a）不要写产业的发展过程，也不要写产品发挥的作用，而应该描述本标准的实施对产业发挥的作用。要从本标准的特点谈，通过制定或修订，对产业发展起到了什么作用，解决了什么问题等。 b）对于制定标准可用“填补空白”“积极采标”；修订标准可用“体现新技术”“解决标龄老化”“积极采标”等字眼，统归为“促进产业结构调整与优化升级”。 c）对于制定或修订的属于《战略新兴产业指导目录》范围的“新能源、新材料、新技术、节能、环保”等方面的标准可归为“战略型新兴产业培育中节能、环保型产品”“战略型新兴产业的新技术范畴”。

六、与国际、国外对比情况

*说明与国际国外标准的技术差异。

*标准水平可以确定为：国际先进水平、国际一般水平或国内先进水平。

……

此处包括四个方面内容，避免漏项： ——有没有采用国际、国外标准，若采用了，其采用程度如何； ——与同类国际、国外标准的主要技术对比情况； ——是否测试了国外的样品、样机，如有也讲清楚相关数据的对比。 ——标准水平的结论（国际先进水平、国际一般水平、国内先进水平）。 a）如果为国际先进水平或国际一般水平，必须是采标项目，并且必须要有与国际、国外标准的技术水平对比。 b）除采标项目外，一律定为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

……

——说清本标准的准确层次。 ——与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调情况。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

……

如没有，应写：“无”。

九、标准性质的建议说明

如：建议本标准的性质为推荐性团体标准。

……

一般为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

如：建议本标准批准发布7天后实施。

……

在标准批准发布后有过渡要求的一定要写清楚。如没有，写为：“建议本标准批准发布7天后实施。”

十一、废止现行相关标准的建议

对于修订项目必须有代替标准信息。

……

——制定项目写：“无。” ——修订项目写被代替的标准编号。

十二、其他应予说明的事项

……

——若标准文本（××稿）与计划项目名称、起草单位不一致时，应在此条中写明变更的充分理由、阶段和审查结果（征求意见稿编制说明陈述起草阶段变更时的工作组结论；送审稿编制说明陈述征求意见阶段及其以前阶段变更的工作组结论；报批稿编制说明必须有会审或函审对变更的结论描述）。 ——其他情况（如代替标准变更、采用国际国外标准及程度变更、对标准编号方式的建议等）也需要在此项中说明充分理由。 ——当涉及多项变更情况时，采用不编号列项的形式，分段分别叙述每项变更情况。